پورت ؛ روشی مطمئن برای تزریقات وریدی

مقدمه

متداولترین روش شیمی درمانی ، تزریق از طریق عروق محیطی است.

اغلب برای این کار ، رگی مناسب در دست یا پای بیمار انتخاب و رگ گیری انجام

می شود.

این روش ضمن سهل و سریع بودن ، به امکانات زیادی احتیاج ندارد و در بسیاری از بیماران سرطانی بهترین روش محسوب می شود.

اما در مواردی ، محدودیت هایی برای استفاده از رگ های دست و پا وجود دارد.

مثلاً خانمی که مبتلا به سرطان سینه دو طرفه است ، بعد از جراحی استفاده از رگ های دست ممنوع است.

یا در نوزادان و اطفالی که فرآیند درمان طولانی را در پیش دارند ، پس از مدتی مشکلاتی به وجود می آید.

چون استفاده از رگهای محیطی جهت شیمی درمانی و دارو درمانی در طولانی مدت موجب سستی و شکنندگی دیواره رگها می شود و رگ گیری را با مشکل مواجه می کند.

از طرف دیگر مجاورت ناحیه رگ گیری با پوست ، احتمال التهاب مسیر را افزایش می دهد.

همچنین برخی از داروهای شیمی درمانی موجب تغییر رنگ و سفتی (طنابی شدن) دائمی مسیر رگ گیری می شوند.

مشکلاتی از این قبیل موجب می شود بیمار از خود سوال کند:

- آیا روش دیگری برای انجام شیمی درمانی وریدی وجود ندارد؟

- آیا من باید هر چند هفته یکبار ، درد چندین بار سوراخ شدن را تحمل کنم؟

طی ۶۰ سال گذشته ، دانشمندان همواره در جستجوی روش های بهتری برای تزریقات وریدی بوده اند.

یکی از این روشها ، استفاده از پورت است.

آشنایی با پورت

پورت

پورت از ابزارهای دستیابی به ورید های مرکزی است.

این وریدها بر خلاف وریدهای محیطی ، در زیر پوست قابل مشاهده و لمس نیستند و قطری به مراتب بیشتر دارند.

در تمام بدن چنین وریدهایی وجود دارند، اما رایجترین و متداولترین آنها در ناحیه ترقوه و قلب جهت پورت گذاری استفاده می شوند.

از پورت می توان در کلیه تزریقات وریدی و نمونه گیری از خون استفاده کرد.

مزایای پورت

- این وسیله در خانمهای مبتلا به سرطان سینه دو طرفه ، که تحت جراحی قرار گرفته اند ، بسیار کاربردی و مفید است. چون در این گروه از بیماران رگ گیری از دستان ممنوع است .

- تمام کسانی که برنامه درمانی طولانی مدت وریدی دارند ، می توانند با پورت گذاری ، برای همیشه از رگ گیری های مکرر (که حداقل هر ۳ روز یکبار انجام می شود) رهایی یابند.

- کودکان و نوزادان مبتلا به سرطان ، اغلب رگهایی ظریف و آسیب پذیر دارند ، رگ گیری های پیاپی حتی روی خلق وخوی این گروه از بیماران تاثیر منفی می گذارد ، پورت ضمن تامین امنیت لازم برای انجام تزریقات و خونگیری ، در کاهش استرس های کودک نقش بسزایی دارد.

- نگارنده به عنوان پرستار بالینی بخش سرطان ، همواره پورت را به بیماران سرطانی با درمان طولانی توصیه می کند ، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده پزشک معالج (مدیکال انکولوژیست) است.

معایب پورت

به مانند هر وسیله تهاجمی دیگر ، پروت هم ممکن است دچار مشکلاتی شود.

از قبیل : انسداد مسیر کاتتر ، ترمبوز (تشکیل لخته) ، تاخوردگی و پیچ خوردگی مخزن و مشکلات عفونی

احتمال مجموع این مشکلات ۹.۸ % است.

- گاهی برخی بیماران ، از جدا شدن محفظه کاتتر در نتیجه فعالیت های روزانه نگران هستند ، که احتمالش بسیار ضعیف است.

اجزاء پورت

اجزاء پورت

پورت دارای محفظه ای فلزی یا پلاستیکی است که در قفسه سینه جا گذای می شود. سایز محفظه های موجود در بازار متفاوت است و با توجه به جثه و سن بیمار انتخاب می شود.

روی محفظه را غشایی سیلیکونی و نرم پوشانده است که مرکز آن محل ورود سوزن پورت می باشد.

این مجموعه در نهایت به کاتتری(لوله ای ) از جنس پلی اورتان متصل می شود که انتهای دیگر آن در داخل عروق مرکزی قرار می گیرد.

نحوه جاگذاری پورت

پورت گذاری توسط جراح انجام می شود.

فرآیند جاگذاری ، بسیار ساده ، کم خطر و ایمن است.

جراح و تیم بیهوشی قبل از پورت گذاری ، وضعیت سلامتی بیمار را با دقت ارزیابی می کنند و طی زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه در اتاق عمل ، جاگذاری انجام می شود.

در بسیاری از بزرگسالان این عمل حتی نیاز به بیهوشی ندارد و با یک بی حسی موضعی قابل انجام است.

پس از جاگذاری ، عکس رادیولوژی از ناحیه گرفته می شود تا از جاگذاری صحیح اطمینان حاصل شود.

- بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود ، معمولاً یکهفته تا ۱۰ روز بعد قابل کشیدن هستند ، البته بعد از معاینه و اجازه جراح.

نحوه استفاده از پورت

سوزن پورت

جهت استفاده از پورت ، سوزنهای مخصوص با اندازه ، قطر و اشکال متنوع وجود دارد.

هر چند در شرایط اضطرار استفاده از سوزنهای معمولی اشکالی ندارد ، اما بهتر است از سوزنهای مخصوص پورت استفاده شود ، این کار به دوام پورت کمک می کند.

فرآیند جاگذاری سوزن

- نکته : این کار باید توسط پرستار آموزش دیده و مجرب انجام شود.

۱- ابتدا دستانتان را با آب و صابون بشوئید .

۲- پوست محفظه پورت را از نظر قرمزی ، ادم ، زخم و ترشحات بررسی نمائید.

بررسی پوست ناحیه پورت

۳- ناحیه محفظه پورت را با ماده ضد عفونی کننده (الکل) به صورت دورانی ضد عفونی کنید (۳۰ ثانیه).

۴- نفر دوم ، ست پانسمان را با رعایت نکات آسپتیک باز کند.

۵- نفر اول (پرستار) دستکش استریل بپوشد.

۶- به کمک فرد دوم ، با رعایت نکات آسپتیک دو سرنگ به شرح زیر آماده شود:

- سرنگ اول + ۱۰ میلی لیتر آب مقطر

- سرنگ دوم + ۲۰ میلی لیتر آب مقطر + ۲۵۰۰ واحد هپارین

نکته : هرگز از سرنگ کوچکتر استفاده نکنید ، چون فشار لازم جهت باز کردن مسیر را

ایجاد نمی کند.

ست پانسمان پورت گذاری

۷- ناحیه پروت مجدد با بتادین ضد عفونی شود (۳۰ ثانیه).

- جهت تاثیر بهینه بتادین ، ۲ دقیقه منتظر بمانید.

۸- مخزن زیر پوست را با دو انگشت سبابه و شست نگهدارید تا جایجا نشود و سوزن را به صورت عمودی از مرکز محفظه وارد نمائید.

- هرگز فشار اضافی وارد نکنید ، چون نوک سوزن کج شده ، هنگام خارج کردن به غشاء سیلیکونی آسیب وارد می کند.

۹- سرنگ اول را به سوزن وصل کرده ، آسپیره نمائید.

۱۰- پس از برگشت خون ، سرنگ دوم (هپارینه) را به سوزن وصل نموده ، مسیر را شستشو کنید.

۱۱- اگر پره های سوزن با پوست فاصله دارد ، گاز استریل کوچکی را برش عرضی زده بین پره ها و پوست قرار دهید ، تا حالت بالشتکی داشته باشد (این کار از خارج و خم شدن سوزن جلوگیری می کند).

۱۲- گاز کوچک دیگری را روی پره ها بگذارید.

۱۳- ناحیه را با چسب پانسمان کنید.

۱۴- نام خود ، تاریخ و ساعت جاگذاری را روی پانسمان بنویسید.

خونگیری از پورت

از پورت می توان برای نمونه گیری (خونگیری) جهت بررسی متغییر های آزمایشگاهی استفاده کرد.

فرآیند کار عبارتست از:

۱- سوزن پورت مناسب جهت خونگیری شماره ۱۹ یا ۲۰ است. سوزنهای ظریفتر ، موجب تخریب گلبول قرمز (همولیز) می شود.

۲- مراحل جاگذاری طبق آنچه که توصیف شد ، انجام شود.

۳- به میزان ۵ – ۳ میلی لیتر خون آسپیره شود.

۴- سرنگ را با یک سرنگ ۲۰ میلی لیتر خالی تعویض نمائید.

۵- نمونه گیری را با حجم مورد نیاز انجام دهید.

۶- مسیر کاتتر را با هپارین رقیق شده ، شستشو نمائید.

سایر توجهات پرستاری مربوط به پورت

- سوزن و پانسمان به صورت هفتگی تعویض شود.

- در صورت خیس یا خونی شدن ، پانسمان روی پورت ، سریعاً تعویض شود.

- بعد از هر بار تغییر داروی تزریقی ، مسیر پورت با ۲۰ میلی لیتر آب مقطر شستشو شود.

- در صورت عدم استفاده ، هر ۶ هفته با ۲۵۰۰ واحد هپارین رقیق شده ، مسیر پورت شستشو شود.

- کاتتر هایی که در اپیدورال (مایع مغزی – نخاعی) جاگذاری می شوند ، نباید هپارینه شوند.

- کاتترهایی که در شریان جاگذاری می شوند ، باید روزانه شستشو و هپارینه شوند.

- رسوب های ناشی از تداخل دارویی ، اغلب موجب آسیب های جبران ناپذیر مسیر پورت می شوند.

Iranonco.com

پـــــــــــورت (پلی سایت،پورت کت):مطمئن ترین راه
1-معرفی:
وسیله ای دائمی،و کاشته شده در زیر پوست،جهت دستیابی به عروق مرکزی
پورت کت وسیله ای است که دارای یک مخزن و یک لوله ارتباطی میباشد. مخزن از نظر اندازه مشابه صفحه ساعت مچی است،
محل تعبیه پورت معمولأ در روى قفسه سینه است ولى در بعضى موارد میتوان آن را بر روى اندام فوقانى و حتى تحتانى هم تعبیه كرد.
پورت در زیر پوست در قسمت بالای قفسه سینه در سمت راست یا چپ قرار داده میشود.مخزن پورت کت توسط لوله باریکی(با ضخامت مشابه مغزی خودکار) به یکی از سیاهرگهای اصلی بدن در محل اتصال آن به قلب ارتباط پیدا میکند.


اجزاء پـــــــــــورت
محفظه:پورت دارای محفظه ای پلاستیکی یا فلزی،و گاه از جنس تیتانیوم است،روی محفظه را غشایی سیلیکونی و نرم پوشانده است که مرکز آن محل ورود سوزن پورت می باشد.
کاتتر:مجموعه فوق در نهایت به کاتتری(لوله ای) از جنس پلی اورتان متصل می شود که انتهای دیگر آن در داخل عروق مرکزی قرار می گیرد و به دهلیز راست قلب منتهی میشود.
سوزن پورت:
جهت استفاده از پورت ، سوزنهای مخصوص با اندازه ، قطر و اشکال متنوع وجود دارد.
هر چند در شرایط اضطرار استفاده از سوزنهای معمولی اشکالی ندارد،اما بهتر است از سوزنهای مخصوص پورت استفاده شود،این کار به دوام پورت کمک می کند.

نام های رایج دیگر پورت
پورت کت نام شناخته شده شرکت سازنده آن اسمیتزمدیکال است و با نام‌های دیگری چون پلی سایت، اسمارت‌پورت ٬ پاورپورت ٬ مدی-پورت و لایف‌سایت نیز در بازار موجود است.
مزایای پــــــورت
*استفاده در کلیه تزریقات وریدی و نمونه گیری از خون
*مناسب برای خانمهای مبتلا به سرطان سینه دو طرفه،که جراحی شده اند،چون در این گروه از بیماران رگ گیری از دستها ممنوع است .
*تمام کسانی که برنامه درمانی طولانی مدت وریدی دارند،میتوانند برای همیشه از رگ گیری های مکرر رهایی یابند.
*کودکان و نوزادان مبتلا به سرطان،رگهایی ظریف و آسیب پذیر دارند،رگ گیری های پیاپی حتی روی خلق وخوی این گروه از بیماران تاثیر منفی می گذارد،پورت ضمن تامین امنیت لازم برای انجام تزریقات و خونگیری،در کاهش استرس های کودک نقش بسزایی دارد.
----------------------------------------------------------------- 
Xمعایب پورت
مثل هر وسیله تهاجمی دیگر،پورت هم ممکن است دچار مشکلاتی شود.
از قبیل:انسداد مسیر کاتتر،ترومبوز (تشکیل لخته)،تاخوردگی و پیچ خوردگی مخزن و مشکلات عفونی
احتمال مجموع این مشکلات ۹٫۸ % است.
گاهی برخی بیماران،از جدا شدن محفظه کاتتر در نتیجه فعالیت های روزانه نگران هستند،که احتمالش بسیار ضعیف است.
نحوه جاگذاری پورت
-پورت گذاری توسط جراح یا متخصص بیهوشی انجام می شود.
-جراح و تیم بیهوشی طی زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه در اتاق عمل،جاگذاری را انجام میدهند.
-در بسیاری از بزرگسالان این عمل حتی نیاز به بیهوشی ندارد و با یک بی حسی موضعی قابل انجام است.
-پس از جاگذاری ، عکس رادیولوژی از ناحیه (CXR) گرفته می شود تا از جاگذاری صحیح اطمینان حاصل شود.
-دو روز بعد از عمل بیمار میتواند استحمام کند.
-بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود،معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز بعد قابل کشیدن هستند.



بهارنوشت:
بیماران هنگام خرید پورت دقت داشته باشند که پورت های گرد به مراتب از پورت های مثلثی بهترند،چون پورت های مثلثی فضای کمی برای ورود سوزن دارند و گاها به دلیل عدم قرارگیری سوزن در جای مناسب،سوزن گذاری ممکن است چندین بار تکرار شود و باعث ناراحتی بیمار خواهد شد.(در تصاویر هر دو مدل وجود دارد.)

| نام دارو | مقدار استعمال | راه استعمال | نوع بسته بندي | ثبات | احتياط مهم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ال آسپارژيناز L-ASPARGINASE | 1000 واحد در کيلو ، روزانه 10 روز، اطفال مانند بالغين | وريدي به آهستگي ( ده دقيقه) عضلاني با تست پوستي | ويال 10000 واحدي | پس از محلول شدن تا 8 ساعت | حساسيت و شوک |
| بلئو مايسين BLEOMYCIN | 10 تا 20 واحد براي هر مترمربع يک يا دوبار در هفته، اطفال نامشخص | وريدي به آهستگي ده دقيقه، عضلاني زير جلدي با تست پوستي | ويال 15 واحدي | در سرم يا محلول 24 ساعت | حساسيت و شوک حداکثر مقدار مصرف 250 واحد در طول عمر |
| بوسول فام BUSULFAM | بالغين 4 تا 8 ميلي گرم و بيشتر در پيوند مغز استخوان، اطفال نامشخص | خوراکي | قرص دو ميلي گرمي | در حرارت 15-25 درجه | فيبروز ريوي 1 تا 10 سال پس از مصرف طولاني |
| کاربوپلاتين CARBOPLATIN | 360 ميلي گرم براي هر متر مربع، هر 1-2-3 هفته، اطفال نامشخص | وريدي در 15 تا 30 دقيقه | ويال 50-150-450 ميلي گرم + مانيتول مساوي | از نور محافظت شود، حرارت 15-30 درجه پس از محلول شدن 8 ساعت، فاقد ضدباکتري | سم کليه، مقدار مصرف با کليرنس کليه مربوط است |
| کارموستين CARMUSTIN BCNU | 150 تا 200 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 6 هفته، اطفال نامشخص | در سرم رقيق در 2 ساعت درد شديد محل تزريق | ويال 100 ميلي گرم همراه با 3 ميلي ليتر حلال | در يخچال پس از حل کردن تا 8 ساعت | سوزاننده حداکثر دوز 1400 ميلي گرم در همه عمر |
| کلرامبوسيل CHLORAM-BUCIL | 4-10 ميلي گرم روزانه، اطفال نامشخص | خوراکي | قرص 2-5 ميلي گرمي | در حرارت اطاق | کاهش مقدار مصرف همراه با آلوپورينول |
| سيس پلاتين CISPLATIN | 20 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز در هفته هر 2تا4 هفته ، اطفال نامشخص | وريدي | ويال 10 تا 50 ميلي گرم + با يا بدون مانيتول | محلول تا 20 ساعت ثبات دارد. در يخچال نبايد گذارد. از نور محلول حفظ شود. | سم کليه: اندازه گيري کليرنس کليه مهم است. |
| سيکلو فسفامايد CYCLO- PHOSPHAMIDE | 40 تا 50 ميلي گرم در کيلو وريدي يا 10 تا 15 ميلي گرم خوراکي در پيوند مغز استخوان، اطفال نامشخص | خوراکي- وريدي | قرص 25 تا 50 ميلي گرمي ويال 100-200-500-1000-2000 ميلي گرمي | در يخچال تا 6 روز حل شده، در اطاق تا 24 ساعت | هماتوري مخصوصا پس از راديوتراپي مثانه، سوزاننده در پوست |
| ستارابين CYTARABINE | 100 تا 300 ميلي گرم روزانه وريد دائمي زير جلدي 100 تا 200 ميلي گرم نخاعي 50 تا 100 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن، اطفال مانند بالغين | وريدي، داخل نخاع، زير جلدي، عضلاني | ويال 100 تا 1000 ميلي گرمي | حل شده تا 48 ساعت در حرارت اطاق. 7 روز در يخچال | مقدار زياد موجب خسارت سيستم اعصاب مرکزي است. |
| داکاربازين DACARBAZINE | وريدي يا در سرم، 150 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز يا 375 ميلي گرم براي هر متر مربع يک روز هر 2 هفته، اطفال نامشخص | وريدي، در سرم | ويال 100-200-500 ميلي گرم | محلول تا 8 ساعت ثابت است. در يخچال تا 72 ساعت، پس از فاسد شدن تغيير رنگ به زرد ميدهد. حتما بايد از نور محافظت شود. | تاول زا |
| داکتينومايسين DACTINO-MYCIN | 500 ميکرو گرم وريدي حداکثر 5 روز 2 هفته، اطفال 15 ميکرو گرم براي هر کيلو | وريدي آهسته | 500 ميکرو گرم + 20 ميلي گرم مانيتول | محلول در 24 ساعت فاسد مي شود. | تاول زا و سوزاننده شديد |
| دوناروبيسين DAUNORU-BICIN | 45 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا سه روز. | وريدي آهسته | 20 ميلي گرم + 100 ميلي گرم مانيتول | در يخچال حل شده تا 4 ساعت.در حرارت اطاق 24 ساعت | تاول زا و سوزاننده شديد. سم قلب، حداکثر مصرف 550 ميلي گرم براي هر متر مربع |
| دوکسورابيسين DOXORU-BICIN | 60 تا 75 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 2 تا 3 هفته، اطفال نامشخص | وريدي آهسته | ويال 10-50-100 ميلي گرم | محلول حل شده تا 8 ساعت از نور نيز بايد محافظت شود. | تاول زا و سوزاننده شديد. سم قلب، حداکثر مصرف 550 ميلي گرم براي هر متر مربع |
| اتوپوسايد ETOPOSIDE | 50 تا 100 ميلي گرم براي هر متر مربع. وريدي 3 تا 5 روز هر دو هفته، اطفال نامشخص | وريدي آهسته در سرم يا خوراکي | کپسول 50-100 ميلي گرم. ويال يکصد ميلي گرم | حل شده تا 24 ساعت در يخچال حفظ شود. | آنافيلاکسي يا حساسيت تزريق سريع افتادن فشار، تداوم مصرف زياد موجب حساسيت است. |
| فلوکسي ريدين FLUXIRIDINE | داخل شرياني يکدهم تا 6 دهم ميلي گرم هر کيلو، اطفال نامشخص | داخل شرياني | ويال 500 ميلي گرمي | حل شده تا 2 هفته در يخچال پايدار است | زخم اثني عشري |
| فلودارابين FLUDARABIN | 25 ميلي گرم براي هر متر مربع تا 5 روز هر ماه، اطفال نامشخص | وريدي حل شده در 30 دقيقه. | ويال 50 ميلي گرم | تا 8 ساعت حل شده | همراه پنتااستاتين نبايد مصرف شود |
| 5-فلوئويوراسيل 5-FLUOROURACIL | 12 ميلي گرم براي هر کيلو روزانه تا 4 روز هر 21 روز، اطفال نامشخص | خوراکي، وريدي يا در سرم انفوزيون در شريان يا حفره ها | ويال 250-500 و 1000 ميلي گرم | از نور محافظت شود. در حرارت اطاق حفظ شود. تغيير رنگ نشانه فساد است. | با ديازپام و هالوپريدول ناسازگاري دارد. |
| ايداروبيسين IDARUBICIN | 12 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن روزانه تا 3 روز هر 28 روز، اطفال نامشخص | وريدي در 10 دقيقه | ويال 5 يا 10 ميلي گرم. کپسول خوراکي 5 ميلي گرم. | محلول 7 روز در يخچال و 3 روز در حرارت اطاق پايدار است. | تاول زا و سم قلب |
| اي فسفامايد IFOSFAMIDE | 1200 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز هر سه هفته، اطفال نامشخص | وريدي در 30 دقيقه رقيق شده در سالين | ويال يک و 3 گرمي | در حرارت اطاق کمتر از 35 درجه ثابت است. محلول تا 8 ساعت قابل مصرف است. | موجب سيستيت دهنده. جلوگيري از مصرف سيستيت با مسنا ضروري است. |
| لوموستين LOMUSTINE CCNU | 130 ميلي گرم براي هر متر مربع يک بار هر 6 هفته. اطفال مانند بالغين | خوراکي در معده خالي موقع خواب | کپسول 10-40-100 ميلي گرمي | پايدار در حرارت کمتر از 40، در ظروف بسته با تاريخ مصرف | حداکثر دوز 1100 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن در تمام عمر |
| موستارژن MECHLORETH-AMINE | 4 ميلي گرم براي هر کيلو در يک دوره درماني هر ماه | وريدي، داخل حفره ها | 10 ميلي گرم | فقط 15 دقيقه پس از حل کردن | تاول زا |
| ملفالان MELPHALAN | 6 ميلي گرم روزانه براي هر 2 تا 3 هفته، اطفال نامشخص | خوراکي، وريدي در 45 دقيقه | قرص 2 ميلي گرمي، ويال 500 ميلي گرمي | در حرارت اطاق | کارسين وژن |
| 6-مرکاپتوپورين MERCAPTO-PURIN-6 | 5/2 ميلي گرم براي هر کيلو روزانه، اطفال مانند بالغين | خوراکي، وريدي در دو دقيقه يا انفوزيون | قرص 50 ميلي گرمي ويال 500 ميلي گرمي | در حرارت اطاق محلول در 4 ساعت فاسد ميشود | فيبروز کبدي |
| متوترکسات METHOTREX-ATE | 15 تا 30 ميلي گرم روزانه براي 5 روز هر 15 روز، اطفال با احتياط در پروتکل مخصوص | خوراکي، وريدي، عضلاني، شرياني، داخل حفره، داخل نخاع. | قرص 5/2 ميلي گرم ويال 5-50 ميلي گرم نوع داخل حفره | در حرارت اطاق تا 2 ساعت. محلول 7روز در يخچال | نبايد اسيد فوليک در طي درمان مصرف شود. فيبروز کبدي |
| ميتومايسين سي MITOMYCIN C | حداکثر 20 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 4 تا 6 هفته، اطفال نامشخص | وريدي | ويال 2-5-20 ميلي گرمي | 14 روز در يخچال و 7 روز در اطاق محلول پايدار است | تاول زا، حداکثر 60 ميلي گرم براي هر متر مربع |
| ميتوگزانترون MITOXANTRON | 12 ميلي گرم براي هر متر مربع، سه روز هر 4 هفته، اطفال نامشخص | وريدي در 20 دقيقه | ويال 20 ميلي گرمي | محلول با ثبات، رقيق شده بي ثبات | سم قلب، محدوديت مصرف، حداکثر 140 ميلي گرم براي هر متر مربع |
| تاکسول TAXOL | 135 تا 175 ميلي گرم براي هر متر مربع هر سه هفته، اطفال نامشخص | وريدي | ويال 30و 100 ميليگرمي | 27 ساعت پس از حل شدن پايدار است | محتاج فيلتر، آمادگي با سيميتيدين و آنتي هيستامين براي تزريق پلي نوريت |
| TAXOTERE DOXCETA-XEL | 100 ميلي گرم براي هر متر مربع وريدي هر سه هفته | وريدي | ويال 100 ميلي گرم | نامشخص | مانند تاکسول |
| پنتواستاتين PENTOSTATIN | 4 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 2 هفته، اطفال نامشخص | وريدي رقيق شده در 30 دقيقه | ويال 10 ميلي گرمي | حل شده تا 72 ساعت پايدار است | در نرمال سالين حل شود. نبايد با فلودارابين مصرف شود. |
| پروکاربازين PROCARBAZIN | 100 ميلي گرم براي هر متر مربع تا 14 روز، اطفال 50 ميلي گرم براي هر متر مربع | خوراکي، وريدي | کپسول 50 ميلي گرمي ويال وريدي تجربي | در حرارت اطاق کپسول تا 2 سال | همراه پنير و الکل نبايد مصزف شود. |
| استرپتوزوسين STREPTOZOCIN | 500 ميلي گرم براي هر متر مربع وريدي تا 5 روز، اطفال نامشخص | وريدي رقيق شده در 20 دقيقه | ويال 500 ميلي گرمي | محلول شده تا 12 ساعت پايدار است | داروي قندزاست. با استروئيد نبايد مصرف شود. |
| تيوگوانين THIOGUANINE | 2 ميلي گرم براي هر کيلو وزن، اطفال مانند بالغين | خوراکي، وريدي در 30 دقيقه | قرص 40 ميلي گرمي. ويال 75 ميلي گرمي | تا 24 ساعت محلول با ثبات است | مقاومت متقابل با 6- مرکاپتوپورين |
| تيوتپا THIOTEPA | سه دهم تا 4 دهم ميلي گرم براي هر کيلو هر 4 هفته، اطفال نامشخص | وريدي، زير جلدي، داخل تومور، داخل حفره ها، داخل مثانه، شرياني | ويال 15 ميلي گرمي | دارو تا 5 روز حل شده با ثبات است | از مثانه جذب مي شود، احتمال لکوپني شديد |
| وينبلاستين VINBLASTIN | 7/3 تا 11 ميلي گرم وريدي براي هر متر مربع سطح بدن، کودکان 5/2 تا 5/7 ميلي گرم براي هر متر مربع | وريدي آهسته | ويال 10 ميلي گرمي | 30 روز پايدار است. زيرا بنزيل الکل يا فنل دارد | تاول زاست. |
| وينکريستين VINCRISTIN | 1/4ميلي گرم براي هر متر مربع،کودکان 5صدم ميليگرم براي هر کيلو | وريدي آهسته حداکثر 2 ميلي گرم | ويال 1-5 ميلي گرمي | از نور محافظت شود و در يخچال حفظ شود | تاول زاست. |
| وينورلبين VINORELBIN | 30 ميلي گرم براي هر متر مربع | وريدي آهسته در 10 دقيقه. | ويال 10 ميلي گرمي | تا 24 ساعت حل شده پايدار است | تاول زاست. |

واحد آموزش

بیمارستان22بهمن